〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| ① A-107図に、日本住宅性能表示に関する | ① |  |
| 事項がありますが、性能評価取得に係る | 宜しいです。 |  |
| 費用は別途と考えて宜しいでしょうか。 |  |  |
| ご指示ください。 |  |  |
| ② 数量内訳書の塗装工事外部において | ② |  |
| 多意匠性装飾仕上材にベルアート同等 | 宜しいです。 |  |
| とありますが、仕上のパターンは吹付け |  |  |
| 仕様のゆず肌程度と考えて宜しいでし |  |  |
| ょうか。ご指示ください。 |  |  |
| ③ 設計図A-105特記仕様書16章建具工事 | ③ |  |
| アルミニウム製建具において、「70見込 | 宜しいです。 |  |
| サッシ」で建具表で指示しているガラス |  |  |
| を使用した場合は断熱性能がH-1とな |  |  |
| ります。H-2とするためには空気層が |  |  |
| 12ﾐﾘ必要になりますが、70見込はH-1 |  |  |
| と考えて宜しいでしょうか。 |  |  |
| ご指示ください。 |  |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔特例政令適用一般競争入札〕

質疑応答書

工事名　平成２４年度（仮称）仙台市田子西復興公営住宅新築工事

|  | 整理番号 | １２０５１００８６ |
| --- | --- | --- |
| 質 問 事 項 | 回 答 |  |
| ④ 設計図A-403建具表のAW-1、6の | ④ |  |
| ガラスブロック仕様では断熱性能が | 宜しいです。 |  |
| H-1になり、H-2確保できません。 |  |  |
| H-1と考えてよろしいでしょうか。 |  |  |
| ご指示ください。 |  |  |
| ⑤ 設計図A-301～304矩計図において | ⑤ |  |
| 軽量鉄骨仕切り工事で、スラブ下と | スタットは全てスラブ下までとします。 |  |
| 天井仕上面までの仕様が、図面上明確 | ボードは平面詳細図（A318~A333）におい |  |
| でありません。 | て、軽量鉄骨間仕切内で「グラスウール充填」 |  |
| 基準等ありましたらご指示ください。 | としている箇所をスラブ下までとし、その他 |  |
|  | は天井仕上面までとします。 |  |

注１　この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。