除害施設等設計計算書　(鉱油類を排出する事業場)

(1)　除害施設が必要な事業系排水を発生させる給水施設

|  | A区域 |  |  |  | B区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動洗車機 | 洗車機 設置台数 | 単位排水量 [m3／台] | 最大洗車台数 [台／時間] | 最大排水量 [m3／時間] | 洗車機 設置台数 | 単位排水量 [m3／台] | 最大洗車台数 [台／時間] | 最大排水量 [m3／時間] |
| スプレー 洗車機 | 洗車機 設置台数 | 単位排水量 [m3／分] | 最大使用時間 [分／時間] | 最大排水量 [m3／時間] | 洗車機 設置台数 | 単位排水量 [m3／分] | 最大使用時間 [分／時間] | 最大排水量 [m3／時間] |
| 屋外給水栓 (手洗洗車 ・雑用水) | 屋外給水栓数 | 口径[mm] | 口径流量 [m3／時間] | 最大排水量 [m3／時間] | 屋外給水栓数 | 口径[mm] | 口径流量 [m3／時間] | 最大排水量 [m3／時間] |

(2)　時間当たりの除害対象水量の算定

|  | A区域 |  |  | B区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大排水量[m3/時間] | 最大 稼働率 | 時間除害対象水量[m3/時間] | 最大排水量[m3/時間] | 最大 稼働率 | 時間除害対象水量[m3/時間] |
| 自動洗車機 |  |  |  |  |  |  |
| スプレー洗車機 |  |  |  |  |  |  |
| 屋外給水栓 |  |  |  |  |  |  |
| 洗車施設等の 除害対象水量 合計 | m3／時間 |  |  | m3／時間 |  |  |
| 降雨時の汚水 (1mm／時間) | 建物及び屋根がない 床面積[m2] | 時間 降雨量 | 時間除害対象水量[m3/時間] | 建物及び屋根がない 床面積[m2] | 時間 降雨量 | 時間除害対象水量[m3/時間] |
|  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |
| 各区域の 除害対象水量 合計 | m3／時間 |  |  | m3／時間 |  |  |

(3)　事業系排水の処理方法

原 水  →   沈殿槽（ 　槽）　→　 油水分離槽（ 　槽）　→　　吸着槽（　 槽）　→　 公共下水道

(4)　沈殿槽及び油水分離槽の設計

|  |  | A区域 | B区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沈殿槽 | 必要容量 |  |  |
|  | 設計容量 |  |  |
| 油水分離槽 | 必要容量 |  |  |
|  | 設計容量 |  |  |

(5)　吸着槽の設計

| A区域 | 必要容量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 設計容量 |  |
| B区域 | 必要容量 |  |
|  | 設計容量 |  |

(6)　水道使用量検針履歴(実績)等による事業系時間最大排水量

別添水道使用量検針履歴等による最大日排水量は　　　　m3／日

生活系日排水量0.08m3／(人･日)を控除すると，最大日排水量　　　　m3／日－生活系日排水量　　　　m3／日＝事業系日排水量　　　　m3／日

日用水時間を　　　　時間とし，その1.5倍を事業系時間最大排水量とすると，

事業系日排水量　　　　m3／日　÷　　　　　時間／日　×　1.5倍　＝　事業系時間最大排水量　　　　m3／時間

(7)　雨水の排水処理施設の設計

区域は，汚水が発生しない区域のため，雨水は公共用水域へ排出します。ただし，危険物取扱事業場であるため，次の方法で雨水を排出します。

雨 水　 →   沈殿槽（ 　槽）　→　 油水分離槽（ 　槽）　→　 公共用水域

| C区域 | 全槽の必要容量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全槽の設計容量 |  |